Схема водоотведения муниципального образования 
Юго-Восточное Суворовского района Тульской области

на 2013-2023гг.

Тула 2014г.

- Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Глава I - Существующее положение в сфере водоотведения |  |
| 1.1.1. | Раздел I - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления |  |
| 1.1.2. | - Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод |  |
| 1.1.3. | - Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений |  |
| 1.1.4. | - Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения) |  |
| 1.1.5. | - Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод |  |
| 1.1.6. | - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей |  |
| 1.1.7. | - Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод. |  |
| 1.1.8. | - Описание территорий поселений, неохваченных централизованной системой водоотведения |  |
| 1.1.9. | - Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод |  |
| 1.1.10. | - Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении |  |
| 1.2. | Раздел II - Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков |  |
| 1.2.1. | - Балансы производительности сооружений системы водоотведения |  |
| 1.2.2. | - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков |  |
| 1.2.3. | - Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей |  |
| 1.2.4. | - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения |  |
| 1.2.5. | - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита |  |
| 1.3. | Раздел III Перспективные расчётные расходы сточных вод |  |
| 1.3.1. | - Фактическое и ожидаемом поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (среднесуточное, максимальное) |  |
| 1.3.2. | - Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп) |  |
| 1.3.3. | - Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам |  |
| 1.3.4. | - Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок |  |
| 1.3.5. | - Картаэлементов деления территории |  |
| 1.3.6. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане |  |
| 1.3.7. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях |  |
| 1.4. | Раздел IV Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения |  |
| 1.4.1. | - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |  |
| 1.4.2. | - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно. |  |
| 1.4.3. | - Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения |  |
| 1.4.4. | - Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). |  |
| 1.5. | Раздел V Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения. |  |
| 1.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей |  |
| 1.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение |  |
| 1.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение. |  |
| 1.6. | Раздел VI. - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. |  |
| 1.7. | Раздел VII. - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения. |  |
| 1.8. | Раздел VIII. - Решение по бесхозяйным сетям |  |
| 2.1. | Глава II - Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения |  |
| 2.1.1. | Раздел I - Исходные данные для разработки схемы водоотведения |  |
| 2.1.2. | Раздел II Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности |  |
| 2.1.3. | - Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения |  |

Глава I Существующее положение в сфере водоотведения МО Юго-Восточное

Раздел I

1.1.1.	Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления.

МО Юго-Восточное образовано путем объединения двух муниципальных образований Суворовского района: МО Березовское и МО Ханинское.

МО Юго-Восточное расположено на западе Тульской области, граничит на востоке с Дубенским, Одоевским, на юге — с Белевским районами Тульской области, на западе — с Козельским, на севере — с Перемышльским и Ферзиковским районами Калужской области.

В состав муниципального образования входят населеные пункты - село Березово, деревня Безово, поселок Южно-Ватцевский, село Богданово, село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, деревня Малиновка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, поселок Михайловский, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Юрово, село Кулешово, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, село Мишнево, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, село Марково, деревня Андреевка, деревня Воробьево, деревня Желтиково, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка, поселок Первомайский, деревня Платово, деревня Своино, деревня Судово, село Шмарово, поселок Ханино, поселок Старое Ханино, деревня Борисово, деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево.

МО Юго-Восточное занимает площадь 61,70 тыс. кв.м.

Население 3420 человека.

МО Юго-Восточное расположено в средней полосе нашей страны, где климат умеренно континентальный.

Разница средних температур лета и зимы достигает 28 градусов. Наибольшее тепло наблюдается в июле, средняя температура этого месяца колеблется в пределах +18 градусов. Средняя температура января -10 градусов. Первые заморозки наступают в конце сентября, устойчивый снежный покров ложится в ноябре. В среднем к 10 апреля снежный покров сходит. Облачность в году довольно значительная, особенно в ноябре-декабре. Годовое количество осадков около 55 сантиметров, причем большая часть их приходится на лето.

Поверхностные воды.

МО Юго-Восточное расположено в районе Черепетского водохранилища реки Черепеть. Является притоком реки Оки. Русло реки извилистое, берега крутые, участками обрывистые, достигающие высоты 5,0-10,0 м. Средняя скорость течения 0,2 м/сек. Питание рек смешанное, при этом основными источниками питания являются талые воды:

доля весеннего стока составляет 70-80 % годового. Поверхностные воды этих рек не могут служить источником хозяйственно-питьевого водоснабжения вследствие их маловодности.

Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

В пределах планируемой территории МО Юго-Восточное подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют от 90 до 34 м3/час, удельные дебиты 23 м3/час.

Основным источником водоснабжения МО Юго-Восточное являются подземные воды, приуроченные как к коренным, так и четвертичным осадкам

В отдельных района встречаются опасные геологические процессы по степени опасности и распространённости распределяются следующим образом: карстово-суффозионные, просадочные, оползневые процессы, подтопление, оврагообразование, эрозия, заболачивание, пучение грунтов.

Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами (увлажнение естественное и техногенное, подрезки склонов естественные и техногенные, уничтожение и нарушение растительного покрова и т.д.).

Запасы подземных вод по всем водозаборам подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Население, промышленность и социальная сфера.

На территории муниципального образования Юго-Восточное, функционирует 7 объектов здравоохранения, 3 объектов образования, 3 объектов культуры, 1 административное здание, 11 организаций в сфере обслуживания(магазины), 1-кафе-бар, 2-пожарные части, 6 сельскохозяйственного назначения.

1.1.2.	Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод

На территории МО Березовское система водоотведения отсутствует – население использует выгребные ямы.

На территории МО Ханинское присутствует система водоотведения в п. Первомайский и п. Ханино. Стоки по самотечным коллекторам поступают на очистные сооружения (строительство начато в 2013 году), очищенные сточные воды сбрасываются на рельеф.

1.1.3.	Описание состояния существующих канализационных очистных  сооружений

В 2013 году начато строительство очистных сооружений производительностью 50 м3/сут в п. Первомайский по адресу ул. Первомайская д.41 в 90 метрах от жилой застройки.

В 2010 году разработан проект на строительство очистных сооружений производительностью 100 м3/сут в п. Ханино по адресу ул. Советская д.1 в 140 м от жилой застройки.

На данном этапе сточные воды без очистки сбрасываются на рельеф.

1.1.4.	Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)

В качестве технологических зон водоотведения можно выделить:

П. Первомайский

П. Ханино

1.1.5. Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод.

Системы утилизации осадка сточных вод отсутствуют (в связи с отсутствием очистных сооружений).

1.1.6.Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.

П. Ханино – общая протяженность сетей 1,08 км:

- Диаметр 100 мм, протяженность 670,15 м, материал труб – чугун.

- Диаметр 270 мм, протяженность 419,4 м, материал труб – керамика.

П. Первомайский – общая протяженность сетей 2,55 км:

- Диаметр 250 мм, протяженность 2,55 км, материал труб – керамика.

Процент износа составляет: для керамических труб – 52% в п. Первомайский, для чугунных труб – 54% и для керамических труб – 72% в п. Ханино.

1.1.7. Оценка соответствия применяемой схемы, требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

Применяемая схема требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод не соответствует.

1.1.8. Описание территорий поселений, неохваченных централизованной системой водоотведения.

В состав муниципального образования входят населеные пункты - село Березово, деревня Безово, поселок Южно-Ватцевский, село Богданово, село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, деревня Малиновка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, поселок Михайловский, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Юрово, село Кулешово, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, село Мишнево, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, село Марково, деревня Андреевка, деревня Воробьево, деревня Желтиково, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка, поселок Первомайский, деревня Платово, деревня Своино, деревня Судово, село Шмарово, поселок Ханино, поселок Старое Ханино, деревня Борисово, деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево.

Имеется централизованная система водоотведения.

1.1.9.	Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод.

П. Ханино – общая протяженность сетей 1,08 км:

- Диаметр 100 мм, протяженность 670,15 м, материал труб – чугун.

- Диаметр 270 мм, протяженность 419,4 м, материал труб – керамика.

П. Первомайский – общая протяженность сетей 2,55 км:

- Диаметр 250 мм, протяженность 2,55 км, материал труб – керамика.

Процент износа составляет: для керамических труб – 52% в п. Первомайский, для чугунных труб – 54% и для керамических труб – 72% в п. Ханино.

Раздел II

Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

1.2.1.Балансы производительности сооружений системы водоотведения.

На данный момент очистные сооружения отсутствуют. Планируется строительство сооружений общей производительностью 150 м3/сут.

1.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Централизованный сбор поверхностных сточных вод не осуществляется. Инфильтрат, поступающий с поверхности земли, а также дренажные воды поступают в период весенне-осеннего паводков, а также во время дождя. Объем фактического притока поверхностных сточных вод определяется интенсивностью выпадения осадков.

1.2.3. Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей

Нет возможности выполнить анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков в связи с отсутствием информации в МО Юго-Восточное.

1.2.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения.

При анализе гидравлических режимов определено, что сеть канализации работает неудовлетворительно, требуется реконструкция ветхих и аварийных участков канализационных сетей.

1.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Очистные сооружения в МО Юго-Восточное отсутствуют.

Раздел III

Перспективные расчётные расходы сточных вод

1.3.1.	 Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (среднесуточное, максимальное)

Информация о фактическом поступлении сточных вод в МО Юго-Восточное отсутствует. Ожидаемое поступление  сточных вод  составляет 150 м3/сут.

1.3.2. Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам.

В качестве технологических зон водоотведения можно выделить:

П. Первомайский

П. Ханино.

1.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок.

Требуемая производительность очистных сооружений в п. Ханино и п. Первомайский – 150 м3/сут.

1.3.4. Карта элементов деления территории.

1.3.5. Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане.

Расчетными элементами территориального деления являются населенные пункты МО Юго-Восточное: село Березово, деревня Безово, поселок Южно-Ватцевский, село Богданово, село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, деревня Малиновка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, поселок Михайловский, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Юрово, село Кулешово, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, село Мишнево, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, село Марково, деревня Андреевка, деревня Воробьево, деревня Желтиково, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка, поселок Первомайский, деревня Платово, деревня Своино, деревня Судово, село Шмарово, поселок Ханино, поселок Старое Ханино, деревня Борисово, деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево.

1.3.6. Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях.

На момент конца 2013 года централизованная система канализации имеется лишь в 2 населенных пунктах МО Юго-Восточное.

К концу расчетного срока до 2023 года планируется строительство систем водоотведения в населенных пунктах, где это экономически целесообразно. В населенных пунктах с малым количеством жителей планируется установка септиков.

1.3.7. Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод.

В связи с планируемым строительством системы водоотведения в неохваченных населенных пунктах МО Юго-Восточное, включая строительство канализационных насосных станций, потребление энергии для сбора сточных вод возрастет. Кол-во необходимой электроэнергии будет зависеть от энергетических характеристик применяемого насосного оборудования (данная информация уточняется в процессе проектирования)

Раздел IV

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

1.4.1. План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

Мероприятия по развитию этих систем должны обеспечить отвод сточных вод от зданий, подключенных к системам центрального водоснабжения, и очистку сточных вод до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

Для этого в проектах детальной планировки населенных пунктов следует предусмотреть системы водоотведения с соответствующими объемами и характерами стоков, установками или сооружениями очистки сточных вод.

Сброс очищенных сточных вод можно осуществлять в открытые водоемы или на рельеф.

Потребуется модернизация и развитие очистных сооружений.

Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. В составе комплекса очистных сооружений необходимо предусмотреть цех механического обезвоживания осадка, строительство которого

позволит значительно снизить негативное влияние очистных сооружений на окружающую среду и сократить до минимума площадь иловых площадок.

Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется строительство самотечно-напорной сети и КНС.

Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения города требуется:

- вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с

использованием современных материалов;

- постепенно провести реконструкцию всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;

- вести реконструкцию напорных коллекторов от КНС, что увеличит их пропускную способность и срок службы, а где необходимо проложить вторые нитки напорных коллекторов от КНС, что обеспечит надежность функционирования системы канализации.

1.4.2. План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно.

План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоотведением отсутствует в связи с отсутствием объектов нового строительства.

1.4.3. Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения

| № | Мероприятие | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2020 год | 2020-2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и строительство канализационных трубопроводов (в том числе магистральных 10%), тыс.руб. | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 |
| 2 | Строительство и реконструкция очистных сооружений (постепенный ввод в эксплуатацию), тыс.руб. | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 3 | Установка счетчиков очищенных стоков на очистных сооружениях, тыс.руб | 50 | 50 | 50 | - | - |
| 4 | ИТОГО, тыс.руб. | 30050 | 30050 | 30050 | 55000 | 55000 |

*Указанная стоимость носит лишь рекомендательный характер и уточняется в процессе проектирования.

1.4.4.	Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

Очистные сооружения в МО Юго-Восточное отсутствуют.

Раздел V

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения.

1.5.1.	 Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей

Перечень объектов подлежащих  реконструкции, а также необходимых для строительства.

| № п/п | Наименование объекта | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети водоотведения реконструкция (в том числе 10% - магистральные трубопроводы) | 1,5 км |

1.5.2. План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Необходимо предусмотреть внедрение диспетчеризации, автоматизации технологических процессов на канализационных очистных сооружениях. Обязательная установка расходомеров на каждое сооружение системы водоотведения.

1.5.3. План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение

Обязательная установка приборов учета на очистных сооружениях системы водоотведения.

Раздел VI.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

Для обеспечения экологической безопасности и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также улучшения санитарно-экологического состояния муниципального образования сбор бытовых отходов на территории осуществляется специализированными  организациями и вывозится на специально отведённые для этого места.

Дополнительные мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения, направленные на улучшение экологической ситуации, конечно же, благоприятно отразятся на окружающей среде.

Раздел VII.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения

На полную модернизацию системы водоотведения  МО Юго-Восточное потребуется 200 150 000 рублей.

*Указанная стоимость носит лишь рекомендательный характер и уточняется в процессе проектирования.

Раздел VIII.

Решение по бесхозяйным сетям.

Информация по наличию бесхозных сетей не предоставлена. В случае обнаружения бесхозных сетей предлагается назначить эксплуатирующую организацию либо поставить на баланс МО Юго-Восточное.

Глава II

Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения

Раздел I

2.1.1. Исходные данные для разработки Схемы водоотведения.

Исходными данными для разработки Схемы водоотведения МО Юго-Восточное являются:

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 декабря 2013 года  №42 Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района;

- Опросный лист по сетям водоотведения МО Березовское;

- Опросный лист по сетям водоотведения МО Ханиское;

- Информация, предоставленная администрацией МО Юго-Восточное;

- Информация, представленная администрацией Суворовского района.

Раздел II.

Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения:

2.2.1. Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории поселений, городских округов Тульской области.

В настоящее время на территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района действуют автономные централизованные системы водоотведения, принимающие хозяйственно-фекальные и производственные сточные воды, эксплуатацию которых Администрация МО Юго-Восточное.